АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

МК№28-2020-ОКВЭФ от 05.10.20

Шифр: 1235-20.01

Заказчик: 	Администрация г. Енисейска

| Наименование объекта: | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей |
| --- | --- |
| Том V Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях |  |

Содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ	7

3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ	9

4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	9

4.1 Планово-высотное съемочное обоснование	9

4.2 Топографическая съемка	10

5 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ	10

6 Перечень материалов, передаваемых заказчику	10

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:	11

Приложение А.  На выполнение работ  по  разработке инженерно-геологических и инженерно-топографических изысканий	11

Приложение Б.  Схема расположения участка работ	13

Приложение В.  Программа производства инженерно-геодезических изысканий	14

Приложение Г.  Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ	19

Приложение Д.  Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	22

Приложение Е.  Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	23

Приложение Ж.  Свидетельство о поверке инструментов	25

Приложение И.  Ведомость обследования исходных пунктов	27

Приложение К.  Схема привязки к пунктам Государственной геодезической сети	28

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Листы 1-6  – Топографический план М 1:500

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем Техническом отчёте приведены данные по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненным на основании муниципального контракта от «05» октября 2020 г. №28-2020-ОКвЭФ. Основанием для разработки данного проекта является Постановление администрации города Енисейска от 20.08.2020 № 208-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул. Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей»».

Территория проектирования расположена в границах жилой застройки ул. Ульяны Громовой от ул.Бабкина до ул. Дударева, от ул. Дударева до ул. Пролетарская, граничит с южной стороны с территориями объектов больничного комплекса, с северной стороны с территориями жилой застройки, здания спального корпуса и с территорией не разграниченной собственности.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в системе координат "МСК -63" и в Балтийской системе высот 1977.

Перечень нормативных документов, применяемых для выполнения изысканий, а именно:

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

-СП 11-104-97 часть II, «Условные знаки для топографических планов   масштабов 1: 5000 –1:500;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой).

Объем работ, выполненных на объекте, приведен в таблице 1.

Таблица 1

| №№ п.п. | Процессы работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекогносцировочное обследование участка работ | га | 2,8 |
| 2 | Топографическая съемка площадки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м | га | 2,8 |
| 3 | Составление отчета об инженерно-геодезических изысканиях | 1 отчет | 1 отчет |

Топографическая съемка выполнена в октябре 2020 года под руководством инженера-геодезиста Чанчикова Д.А.

Все виды работ производились в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и государственных стандартов:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Земельный Кодекс Российской Федерации;

- Водный Кодекс Российской Федерации;

-СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

-СП 11-104-97 часть II, «Условные знаки для топографических планов   масштабов 1: 5000 –1:500;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с Поправкой).

2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

В административном отношении площадка изысканий расположена на территории города Енисейска в Енисейском районе Красноярского края.

В физико-географическом отношении район работ расположен на юго-западе Заангарского плато, входящего в систему Среднесибирского плоскогорья, на левом берегу Енисея, близ устья р. Ангара, в 280 км к северу от Красноярска.

Енисейский район расположен в среднем течении реки Енисей. Узкая приенисейская полоса занята Среднеенисейской долиной (равнина с елово-пихтовыми, сосновыми лесами и пойменными лугами).

С востока к ней примыкают низкогорья Енисейского кряжа со среднетаёжной растительностью. Большая левобережная часть района находится в пределах Западно-Сибирской равнины и занята с севера Кас-Кетскими, а на юге – Кеть-Чулымскими возвышенностями и Среднеенисейскими высокими равнинами с темно- и светлохвойными лесами средней и южной тайги (кедр, пихта, ель, сосна и вторичные – берёза, осина). С юга в район заходит северное крыло Канско-Ачинского буроугольного бассейна.

Долина р. Енисей в районе г. Енисейск относительно хорошо выработанная, сопровождается цокольно-аккумулятивными и аккумулятивными террасами в пределах абсолютных отметках 72,0-122,0м. Урез воды в р. Енисей контролируется в меженный период отметками 72,0-72,5м, относительное превышение высоких пойм и террас составляет 6-32м.

Аккумулятивные накопления в русле, пойме и на террасах представлены в основном разнозернистыми песками и гравийно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем.

Абсолютные отметки поверхности участка изысканий составляют 70 - 79 м БС.

Климатическая характеристика района

Климат района изысканий резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет минус 1.9°С. В зимний период образуются мощные малоподвижные антициклоны, обусловливающие морозную, малооблачную и тихую погоду с небольшим количеством осадков. Летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение значительного количества осадков.

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха для большей части территории продолжается с октября по апрель (7 месяцев). Самым холодным месяцем повсеместно является январь. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры, наблюдающиеся со второй половины ноября по апрель.

Переход температуры через 0°С весной происходит в конце второй декады апреля, осенью – в начале второй декады октября. Средняя продолжительность безморозного периода по метеостанции Енисейск составляет 103 дня, сумма отрицательных среднемесячных температур 86.3° С.

Наиболее высокие температуры приурочены к июлю. Переход температуры воздуха через 10°С, характеризующий начало летнего сезона, наступает в конце мая - начале июня.

Абсолютный минимум температуры воздуха минус 59°С, абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37°С. Самый холодный месяц январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 22,2°С. Самый теплый летний месяц июль, со среднемесячной температурой воздуха 18,4°С.

Количество осадков на данной территории преобладает над испарением. Среднегодовое количество осадков составляет 435 мм в год (в теплое время выпадает – 329 мм, в холодное время – 106 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе.

Твёрдые осадки выпадают с октября по май, жидкие с мая по сентябрь. На первый из этих периодов приходится 25-40% годовой суммы осадков, на второй – 60-75%. Наибольшее количество осадков приходится на июнь-сентябрь. Максимальное суточное количество - на июль-август.

Средняя высота снежного покрова составляет 54 см, наибольшая 85см.

На большей части территории снежный покров образуется в середине октября и разрушается в третьей декаде апреля (160-200 дней). Под влиянием ветра и особенностей подстилающей поверхности снег перераспределяется. Наиболее равномерно он залегает в залесённой местности. Здесь высота снега составляет 40-50 см.

Над изучаемой территорией большую часть года преобладают ветры юго-западного и юго-восточного направлений со средней скоростью 2.8 м/с, при максимальной скорости до 20 м/с.

Сейсмичность

Район исследований распложен в зоне сочленения двух крупных регионов, резко отличающихся своим строением – Енисейского кряжа и Западно-Сибирской плиты. На стыке этих регионов выделяется переходная ступень, обладающая чертами строения обеих структур и собственными характерными особенностями.

Переходная ступень по ширине более 25 км на юге и до 50 км на севере образована Абалаковским выступом, Зыряновской впадиной и Рудиковской глыбой. Восточная граница Переходной ступени проводится по погребённому разлому, проходящему по линии р. Бол. Зырянка – устью р. Ангары, а западная – по линии верхнее течение р. Мал. Белая – д. Кочнева.

В фундаменте Переходной ступени залегают толщи, развитые на Енисейском кряже и обладающие теми же структурными особенностями, однако со значительно более интенсивно проявленной блоковой тектоникой.

Расчетная сейсмичность. Согласно СНиП II-7-81* (в актуальной редакции) и карте общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий в пределах района составляет:

6 баллов – соответствует 10% вероятности;

6 баллов – соответствует 5% вероятности;

8 баллов – соответствует 1% вероятности.

3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

По сведениям Управления Росреестра по Красноярскому краю в районе работ расположены пункты государственной геодезической сети – 3 класса и 1-го разряда, расположенные на расстоянии от 0,7 до 3.4 км от участка изысканий:

Картографический материал объекта представлен картами масштаба 1:200000, которые использовались как справочный материал. Участок изысканий находится на листе карты масштаба 1:200000  O-46-XV.

4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1 Планово-высотное съемочное обоснование

Перед началом полевых работ проведено обследование исходных пунктов и определена их пригодность для создания планово-высотного обоснования. Сведения о состоянии исходных пунктов приведены в приложении И.

Определение координат точек съемочного обоснования выполнено спутниковыми геодезическими приемниками GNSS Topcon GR 5, серийные номера 780-11252, 780-11263 свидетельства о поверке № Н012524, Н012523.

В качестве исходных пунктов для определения точек съемочного обоснования использованы пункты: ул. У. Громовой и ул. Пролетарская, п.п. 9337, п.п 467.

Определение координат и высот точек съемочной сети произведено путем измерений базовых линий приемниками GNSS в режиме «быстрая статика».  Обработка результатов измерений и уравнивание съемочной сети производилось в программе «Topcon Tools». В постобработке использовалась модель геоида EGM2008.

Оценка точности сети

Adjustment type: План + Высота, Ограниченное 
Confidence level: 95 % 
Number of adjusted points: 5 
Number of plane control points: 4 
Number of used GPS vectors: 4 
A posteriori plane UWE: 8.020436 , Bounds: ( 0.4546061 , 1.551881 ) 
Number of height control points: 4 
A posteriori height UWE: 3.645581 , Bounds: ( 0.2683282 , 1.766352 )

| GPS Observation Residuals |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | dN (м) | dE (м) | dHt (м) | СКО в плане (м) | СКО по высоте (м) |
| пп467−т1 | 729.738 | -3133.779 | 3.450 | 0.004 | 0.006 |
| пп9337−т1 | 858.975 | 418.113 | 2.536 | 0.007 | 0.011 |
| пт промышленная−т1 | 286.127 | 3660.433 | 3.980 | 0.009 | 0.013 |
| пт О.Кошевой−т1 | 1326.375 | -4037.294 | 0.816 | 0.008 | 0.014 |

Points. Имя; Ось x (м); Ось y (м); Отметка (м); Код; СКО в плане (м); СКО u (м). пп467; 903651.640; 61967.880; 77.600; 0.000; 0.000. пп9337; 903522.290; 58415.970; 78.600; 0.000; 0.000. ул. У. Громовой; 904095.200; 55173.630; 77.150; 0.000; 0.000. ул. Пролетарская; 903055.010; 62871.390; 80.210; 0.000; 0.000. т1; 904381.355; 58834.094; 81.104; 0.024; 0.018.

Точки съемочного обоснования закреплены временными знаками.

Схема планово-высотного обоснования и GPS-измерений приведена в приложении К.

Камеральная обработка материалов изысканий  выполнена на ПК IBM PC с использованием программных комплексов «Topcon Tools», «CREDO DAT», «AutoCAD Civil 3D» и пакета прикладных программ.

4.2 Топографическая съемка

На участке изысканий выполнена топографическая съемка текущих изменений масштаба 1:500 на Енисейск, по  ул.Ульяны Громовой от ул.Бабкина до ул.Пролетарская.

Общая площадь съемки составила 2 га. Топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. производилась спутниковыми геодезическими приемниками GNSS Topcon GR-5 в режиме RTK (real-time kinematick). Поправки с базовой станции на подвижной приемник для получения фиксированного решения  передавались по радиомодему.

На участке выполнена горизонтальная и высотная съемка  незастроенной территории, надземных и подземных сетей коммуникаций. В соответствии с требованиями Технического задания съемка произведена в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5м.

Граница выполненной топографической съемки приведена в приложении К.

Цифровой план создан с применением программного комплекса AutoCad Civil 3D и пакета прикладных программ.

5 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

По окончании работ был выполнен контроль и приемка полевых и камеральных работ.

Полевой контроль был выполнен главным инженером.  Результаты контроля показали, что выполненные топографо-геодезические работы отвечают требованиям действующих нормативных документов.

В настоящем техническом отчёте приведены сведения о выполнении следующих видов топографо-геодезических работ:

- создание планово-высотного съёмочного обоснования;

- топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м;

В качестве исходных плановых пунктов и исходных реперов использованы пункты триангуляции Управления Росреестра по Красноярскому краю.

Плановое съёмочное обоснование:

- средняя квадратическая погрешность координат точки съемочного обоснования относительно исходных пунктов составила 14мм, при допуске 80мм.

Высотное съёмочное обоснование:

- средняя квадратическая погрешность отметки точек съемочного обоснования относительно исходных реперов составила 24мм, при допуске 50мм.

Топографическая съёмка:

- по результатам полевого и камерального контроля результаты топографической съемки приняты с оценкой «хорошо».

ст

Таким образом, созданное планово-высотное съёмочное обоснование обеспечило точность топографической съёмки, достаточную для разработки проекта: «Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей».

6 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКУ

Для передачи заказчику материалы изысканий подготовлены на бумажных носителях и в электронном виде в форматах AutoCAD, MS Office и Adobe Acrobat.

Отчет предоставляется заказчику на бумажном носителе – 2 экземпляра и в электронном виде – 1 экземпляр.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение А.  Техническое задание на выполнение работ по разработке инженерно-геологических и инженерно-топографических изысканий

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на выполнение инженерных изысканий на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул. Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей» |  |  |
| № | Наименование позиции | Содержание |
|  | Наименование и вид объекта. | Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул.Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей» |
|  | Сведения о Заказчике проекта. | Администрация города Енисейска |
|  | Идентификационные сведения об объекте: (функциональное назначение). | Реконструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул.Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) со строительством автостоянки на 80 автомобилей |
|  | Вид строительства (новое строительство, реконструкция, снос, консервация). | Документация по планировке территории линейного объекта (реконструкция). |
|  | Вид градостроительной деятельности. | Документация по планировке территории. |
|  | Данные о местонахождение и границах площадки или трассы строительства. | Красноярский край, городской округ город Енисейск, ул.Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская). Ориентировочная площадь проектирования - 2,0 га. Протяженность линейного объекта (ориентировочно) - 0,8 км. |
|  | Сведения и данные о проектируемом объекте. | На территории проектирования по улице Ульяны Громовой (от ул.Бабкина до ул.Пролетарская) предусмотреть: - Линейный объект - магистральная улица местного значения транспортно-пешеходная; б) Автостоянку на 80 автомобилей |
|  | Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий. | Необходимо провести следующие виды изысканий: - инженерно-геодезические (топография). |
|  | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду. | Отсутствуют. |
|  | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния. | Отсутствуют. |
|  | Перечень нормативных документов. | СП 47.13330.2016; СП 11-104-97 часть II, «Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5000 –1:500”; СП 11-104-97; ГОСТ 21.301-2014. |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик. | Отсутствуют. |
|  | Сведения и данные необходимые для обработки результатов измерений: | Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в системе координат "МСК -63" и в Балтийской системе высот 1977. |
|  | Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов. | Территория проектирования расположена в границах жилой застройки ул.Ульяны Громовой от ул.Бабкина до ул.Дударева, от ул.Дударева до ул. Пролетарская, граничит с южной стороны с территориями объектов больничного комплекса, ссеверной стороныс территориями жилой застройки, здания спального корпуса и с территорией не разграниченной собственности |
|  | Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций. | Отсутствуют. |
|  | Требования к материалам и результатам инженерно-геодезических изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов). Система координат Система высот Масштаб съемки Высота сечения рельефа. | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям: -Выполнить объемы работ по инженерно-геодезическим изысканиям в соответствии с требованиями: ВСН 30-81 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. -Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в системе координат "МСК -63" и в Балтийской системе высот 1977 г. -Выполнить укрупненный план в местах пересечения с коридором существующих коммуникаций в масштабе 1:500. -Топографические планы трасс линейных сооружений выполнить в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 1 м. -Топографические планы площадок выполнить в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. -Указать материал покрытия автодорог. -Указать напряжения и глубины заложения подземных кабелей. - Полноту съемки и правильность нанесения подземных коммуникаций согласовать со всеми владельцами пересекаемых коммуникаций. |
|  | Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, сооружения, нумерацию домов, красные линии, границы земельных участков, границы градостроительных зон). | Отразить на инженерно-топографическом плане существующие грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, сооружений, нумерацию домов, красные линии, границы земельных участков. |
|  | Порядок представления отчетных материалов: | По результатам выполненных работ в соответствии с Контрактом представить технические отчеты по инженерно-геодезическим работам, в 1 экз. на бумажном носителе в твердом переплете и электронном носителе. |

ЗАКАЗЧИК                                                                       ПОДРЯДЧИК

# Глава города  Енисейска                                               Директор АО «Гражданпроект»

# ________________В.В. Никольский                  __________________О.А. Михайленко

Приложение Б.  Схема расположения участка работ

## Приложение В.  Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ